# 面向不完美合作基座的不确定性感知末端精确控制方法

## 摘要

针对无人机挂载机械臂系统中基座位姿命令无法被精确执行的问题，本文提出一种将无人机基座建模为”有界不确定合作者”的末端精确控制框架。该框架以执行契约形式刻画基座的命令—实现关系，构建参数后验、模型置信度与保形校准误差界三层信任度估计，并将信任度以约束收紧、零空间调度与退化阶梯的方式注入不确定性感知非线性模型预测控制器。理论上给出了有限样本、分布无关的末端误差覆盖保证与递归可行性机制。该方法无需修改底层硬约束，可直接加装于已验证的毫米级浮动基座跟踪基线之上。

## 1 整体架构

### 1.1 问题背景

无人机机械臂（aerial manipulator）在执行接触作业与精细操作时，末端精度受基座运动扰动的制约[14]。既有工作普遍将基座运动视为待抑制的外部扰动，采用扩张状态观测器或鲁棒控制加以压制[16,17]；此类方法未利用”基座是可指挥的合作方”这一结构信息，也不刻画基座执行能力的在线变化。另一方面，人机交互领域的置信度感知规划[1,2]与主动不确定性缩减[3]方法表明：将交互对象建模为”部分可信的智能体”，并在线估计其模型置信度，能够在保证安全的同时显著降低保守性。本文将该思想移植到”机械臂—载具”这一新的合作结构中：基座接受命令 ξb*，但只能在误差 ±Δx 范围内实现之；控制器将其同时视为合作者（可指挥、大体可预测）与不确定伙伴（不可全信），据此进行末端毫米级精度控制。

### 1.2 总体框图与信息流

图1-1 面向不完美合作基座的不确定性感知末端控制总体架构

如图1-1所示，整个系统分为三层，遵循置信度感知规划文献中”预测—规划—跟踪”的分层组织方式[1,2]与文献[7]的快慢双线程架构：

（1）物理层（右下，实时50 Hz）：包含七自由度机械臂及其执行链，以及由飞控闭环封装的无人机基座。臂控制器不接触基座的推力与力矩，二者之间的唯一接口是基座位姿命令 ξb* 与基座位姿测量 ξb，这一接口结构是”合作者”语义的物理来源（见第2章）。

（2）信任估计层（上方，慢时标）：由三个级联模块构成——基座响应参数 ψ 的共轭贝叶斯辨识（借鉴文献[3]的参数仿射信念更新）、模型置信度 β 的隐马尔可夫滤波（借鉴文献[1,2]的置信度重解释）与保形预测误差界 Δ 的在线校准（借鉴文献[4,5]，漂移场景采用自适应保形推断[6]）。该层的输入是基座实现误差序列，输出是三元信任状态 (μψ, b(β), Δ)（见第3章）。

（3）不确定性感知NMPC层（中部，50 Hz 主环 + 1–5 Hz 慢环）：主环包括参考生成与约束收紧（同伦管道形式[9,10]）、二阶NMPC求解与命令逆变换；慢环包括信任驱动的零空间姿态调度、可行性退化阶梯（借鉴最小限制安全屏蔽[3]）、抬笔段的主动试探（对偶控制探索项[11]）与基座命令再规划（见第4章）。

信息流上，实线表示 50 Hz 实时信号，虚线表示慢时标的学习量与调度量：信任层向控制层输出前馈修正 μψ（进参考生成）、收紧量 κΔ（进约束）与置信标量 β（进调度与阶梯）；控制层向物理层输出关节命令与基座命令；物理层的测量回流闭合两个回路。这种”概率预测负责降低保守性、最坏情况界负责兜底安全”的双通道结构与文献[1]中”置信度加权预测 × FaSTrack 最坏情况跟踪界”的复合证书结构同构（见第5章）。

### 1.3 与现有工作的关系

与置信度感知人体预测[1,2]相比，本文的”意图”变量（基座命令）由控制器自身发出、精确已知，推断问题严格简化，且控制器可主动设计激励[11]与再协商命令；与空中操作臂鲁棒控制[16,17]相比，基座不再是被动压制的扰动而是带契约与信任状态的合作方；与固定不确定集的管道控制[9,10]及分布鲁棒控制[8]相比，本文的不确定集半径由在线保形校准[4-6]带保证地张缩。安全学习控制的系统综述见文献[13]。

## 2 系统建模与执行契约

### 2.1 级联结构

无人机—机械臂整机的广义坐标为 Q=(pb,Rb,q)，其动力学服从标准拉格朗日方程

M(Q)Q+C(Q,Q)Q+g(Q)=Bu	（2-1）

式中：pb∈R3、Rb∈SO(3) 分别为基座位置与姿态；q∈R7 为机械臂关节角；M、C、g 分别为惯性矩阵、科里奥利项与重力项；输入 u=(fz,τb,τq) 中基座部分仅含总推力与三轴力矩共 4 个通道，而基座具有 6 个自由度，系统欠驱动[14]。

由于无人机自带位置/姿态闭环飞控（带宽约 2–5 Hz，远低于臂控制频率 50 Hz），基座动力学被封闭为一个跟踪算子

ξb=Gcl[ξb*]+w	（2-2）

式中：ξb=(pb,Rb) 为基座真实位姿；ξb* 为基座位姿命令；Gcl 为飞控闭环响应算子；w 为风扰与未建模项。臂控制器只能通过 ξb* 影响基座——这正是将基座视为”合作者”而非受控对象的物理依据，与文献[1]中机器人无法控制行人、只能预测并适应的结构对应，但本文的关键差异在于 ξb* 可由控制器选择。

### 2.2 执行契约

定义基座实现误差 δ=(δp,δθ)∈R6：

pb=pb*+δp,  Rb=Rb* Exp(δθ)	（2-3）

式中：Exp(⋅) 为 so(3) 指数映射。仿照文献[3]的参数仿射结构，将误差分解为可预测部分与残差：

δt+1=F(ht)ψ+wt	（2-4）

式中：ψ∈Rnψ 为基座闭环响应参数（直流偏置、一阶/二阶滞后响应系数、基座激励频率处的正余弦谐波系数）；F(ht) 为由历史信息 ht（近期命令及其导数、上一拍误差）构造的回归矩阵；wt 为不可预测残差。执行契约定义为：基座承诺 ∥wt∥≤Δ，其中界 Δ 并非先验给定，而是由第3章的保形校准在线维持——契约的”部分可信”性即体现于 Δ 随基座实际表现的张缩。

### 2.3 末端误差通道

末端世界坐标 pE=pb+Rbφ(q)，其中 φ(q) 为臂基座系正运动学。对小姿态误差一阶展开：

pE≈pE(q)+L(q)δ,  L(q)=I3, −SRb*φ(q)	（2-5）

式中：pE(q)=pb*+Rb*φ(q) 为名义末端位置；L(q)∈R3×6 为扰动通道矩阵，S(⋅) 为向量到反对称矩阵的算子。定义杠杆增益

κ(q)=∥L(q)∥2≤1+∥φ(q)∥2	（2-6）

κ(q) 刻画基座误差向末端误差的放大倍数：臂展越大，基座姿态误差经杠杆放大越严重。该量将同时作为第4章约束收紧的系数与零空间调度的优化目标，其作用等价于文献[7]中人体力经导纳通道进入约束的通道矩阵 Bφ。

## 3 三层信任度建模

信任度由三个具有明确概率语义的对象构成：参数后验 (μψ,Σψ) 回答”是否了解基座的响应特性”；置信度分布 b(β) 回答”该特性此刻是否仍然成立”；校准界 Δ 回答”无论如何能为误差立出何种带保证的定量界”。

### 3.1 参数层：响应特性的共轭贝叶斯辨识

对模型(2-4)，取高斯先验 ψ∼N(μψ,Σψ) 与 wt∼N(0,Σw)，后验闭式更新为（文献[3]引理1）

Σψ+=(Σψ−1+Ft⊤Σw−1Ft)−1	（3-1）

μψ+=Σψ+Ft⊤Σw−1(δt+1−ft)+Σψ−1μψ	（3-2）

式中：ft 为模型中不依赖 ψ 的已知项。值得强调的是，Σψ+ 显式依赖回归矩阵 Ft，即依赖控制器发出的命令激励——这一依赖关系是第4.5节主动试探的数学入口，也是对偶控制效应存在性的条件（文献[3]定理1）。

### 3.2 置信层：模型有效性的隐马尔可夫滤波

文献[1]将玻尔兹曼理性系数重解释为对模型本身的置信度，其观测模型为 P(u∣x;β)∝eβQ(x,u)。对本文的连续观测，取 Q=−12∥δt−Ftμψ∥Σpred−12，则该模型精确化为”β 缩放精度的高斯似然”：

P(δt∣ht;β)=Nδt; Ftμψ, Σpred/β,  Σpred=FtΣψFt⊤+Σw	（3-3）

式中：β→∞ 对应完全信任模型，β→0 时似然趋于均匀、模型不再提供信息。在对数均匀网格 {β1,…,βM}（M≈10）上执行带遗忘的贝叶斯滤波（文献[2]式(4)–(5)）：

b+(β) ∝ P(δt∣ht;β)(1−ϵ)b(β)+ϵp0(β)	（3-4）

式中：ϵ∈(0,1) 为遗忘率；p0 为先验分布。遗忘机制保证置信度”跌得快、也恢复得了”：阵风或飞控异常发生后数拍内 b(β) 的质量向低 β 迁移，异常消失后可重建[2]。取信任标量 βt=Eb[β]。未来基座误差的预测为 β-混合分布：高 β 分量集中于模型预测附近，低 β 分量按文献[2]第7节的极限性质展宽至基座一步可达集，实现模型失效时预测的自动保守化。

### 3.3 校准层：分布无关的误差界

对前瞻 τ 步的预测误差定义非一致性得分

st(τ)=∥WLδt+τ−δt+τ|t∥	（3-5）

式中：δt+τ|t=Ft+τ|tμψ 为后验均值预测；WL 为通道加权矩阵。维护长度 n 的滑窗校准集，取经验分位数（文献[4]引理1）

Δτ=s(p)(τ),  p=⌈(n+1)(1−α)⌉,  α=α/N	（3-6）

式中：N 为NMPC时域长度；α 取 α/N 源于对时域的联合界（文献[4]定理1）。在数据可交换假设下有有限样本、分布无关的覆盖保证[4,5]：

P∥δt+τ−δt+τ|t∥≤Δτ, ∀τ∈{1,…,N}≥1−α	（3-7）

基座进入新工况（分布漂移）时，采用自适应保形推断在线调节目标失覆盖率[6]：

αt+1=αt+γ (α*−errt),  errt=1{st>Δ}	（3-8）

式中：γ 为步长；α* 为目标失覆盖率。该机制使长期覆盖率无分布假设地收敛于 1−α*[6]，构成”信任侵蚀与重建”的带保证实现。工程上，落笔段与抬笔段激励分布不同，按文献[5]的分组（Mondrian）思想分别校准以保护可交换性；Δ 的拍间变化施加速率限制 ρΔ，供第5.2节递归可行性使用。

## 4 不确定性感知NMPC

### 4.1 前馈替换

参考生成中的基座位姿由解析真值替换为后验均值预测

ξb,τ|t=ξb*(τ)⊕Fτ|tμψ	（4-1）

式中：⊕ 为位姿复合。可预测部分（偏置、滞后、谐波响应）全部进入前馈，鲁棒层只需覆盖真正的随机残差——该设计原则与本团队此前消除 2 Hz 执行链失配的 Smith 预测方案一脉相承，也与文献[7]中以高斯过程均值作前馈、方差进约束的分工一致。

### 4.2 同伦管道式约束收紧

任务约束 ∥pE(τ)−r(τ)∥≤εtask（r 为末端参考，εtask 为任务容差）。将(2-5)代入并对 ∥WLδ∥≤Δτ 的一切实现取包络，得收紧后的名义约束

∥pE(τ)−r(τ)∥≤εtask−κ(qτ)Δτ	（4-2）

该式与同伦管道控制[9]的收紧结构 c⊤zk+αkhS(c)≤1 同构：Δτ 扮演随前瞻深度增长的管道缩放因子 αk，κ(q) 扮演支持函数。关键工程选择（借鉴文献[9]的一步扰动集设计与文献[10]的管道思想）：不确定集取一步（20 ms）不可预测增量而非全幅 ±Δx 包络——基座位姿以 50 Hz 可测，低频误差已被(4-1)前馈吸收，管道只需覆盖高频残差，保守性可降低一个量级。关节侧同理，为管内反馈律预留修正权限：qmax=qnom+∥ν∥Δ1/Δt2，其中 ν 为管内反馈增益[9]。

### 4.3 概率软化变体

当分布信息可用时，(4-2)的硬收紧可替换为两种概率形式之一：

（1）高斯通道（文献[7]式(18)）：

∥pE−r∥≤εtask−erf−1(1−2ϵc)L Σpred L⊤	（4-3）

式中：ϵc 为允许的超差概率。

（2）分布鲁棒条件风险值通道（文献[8]）：维护残差样本缓冲 {w(i)}i=1Ns，以 Wasserstein 球为模糊集，

supμ: W(μ,ν)≤θ(β) CVaRαrμloss≤0	（4-4）

式中：W(⋅,⋅) 为 Wasserstein 距离；ν 为经验分布；球半径 θ(β) 与置信标量挂钩（β 低则球大）。该约束经 Kantorovich 对偶化为有限维凸规划（文献[8]命题1），并具有样本外概率保证（文献[8]第5节）。本文首选”保形校准+管道收紧”路线（实现最轻、无分布假设），(4-3)(4-4)作为消融对照。

### 4.4 可行性退化阶梯与冗余调度

当 εtask−κΔτ<εsolver（求解器可达残差）时，按最小限制屏蔽原则[3]顺序降级（含迟滞防抖）：①路径时间缩放（需求加速度按速度平方下降）；②切换至低 κ(q) 高操纵度姿态；③抬笔退避至控制不变的安全集（文献[3]定理2的落点）。

零空间调度利用臂的冗余自由度（任务占 3(+2) 维，零空间维数 ≥2），姿态参考由信任状态驱动：

qref(β)=argminq∈N κ(q)2Δ2+wmσmin(Jv(q))2+wj dist2(q,q)	（4-5）

式中：N 为任务零空间流形；σmin(Jv) 为平动雅可比最小奇异值；q 为关节行程中心；wm、wj 为权重。信任下降时收臂降杠杆、远离奇异，为管内修正保留权限——其风险语义与信念控制屏障函数[12]中”以风险值収紧安全边界”的思想一致。

### 4.5 主动试探与命令协商

抬笔过渡段在契约允许幅度内对基座命令叠加微激励 asin(ωjt)，其选择依据 DCEE 的精确分解（文献[11]定理1）——总代价等于开发项与探索项（未来信息条件下的后验方差）之和：

Jprobe=Jtrans+trWE Σψ+(a,ω)	（4-6）

式中：Σψ+(a,ω) 由(3-1)对候选激励前推，激励越丰富后验收缩越快（对偶控制效应，文献[3]定理1）。落笔段禁用试探。慢时标（1–5 Hz）上，基座命令再规划求解

minξb* ∫∥Wa φreq(t)∥2dt,  φreq=Rb*⊤r−pb*−δ	（4-7）

式中：φreq 为任务对臂的需求加速度；Wa 为加权阵。其效果是频域分工：基座承接低频大位移，臂承接高频小残差；信任降级时分工向臂侧移动并配合降速。至此，“既当合作者（可协商指挥）又当不确定伙伴（在线立界防备）”获得完整的数学实现。

## 5 理论保证

### 5.1 复合精度证书

命题1：设 (C1) 保形覆盖(3-7)成立；(C2) NMPC 每拍可行且名义残差不超过 εsolver；(C3) 臂侧执行链误差不超过 εexec。则

P∥pE(τ)−r(τ)∥≤εsolver+κ(qτ)Δτ+εexec, ∀τ∈{1,…,N}≥1−α	（5-1）

证明由(2-5)的通道分解、(4-2)的收紧与(3-7)的覆盖直接相加即得。该证书的结构与文献[1]“概率化预测 × 最坏情况跟踪界”的复合证书同构：文献[1]的 FaSTrack 跟踪误差集 E 对应本文的 εexec（实测约 0.1 mm），置信度加权的行人占据预测对应本文的信任加权基座误差预测。

### 5.2 递归可行性

采用文献[9]的候选解构造（平移上一拍解并以终端律延拓）。需两个附加条件：(i) Δ 拍间变化受速率限制 ρΔ（3.3节），其对收紧量的扰动被候选解富余度吸收；(ii) 终端集取抬笔退避集，其为控制不变集，且退化阶梯的第三级恒可行（同文献[3]中屏蔽策略保证 x0∈Ω⇒xt∈Ω 的结构）。于是可行性在”NMPC可行 ∪ 阶梯降级”的切换语义下递归保持；严格证明的机制同文献[9]命题3。

### 5.3 精度预算

由(5-1)得设计公式

εEE≤εsolver+εexec+κ(q)Δ	（5-2）

以目标 1 mm 为例：实测 εsolver≈0.2 mm、εexec≈0.1 mm，则需 κΔ≤0.7 mm；收臂姿态 κ≈1.4 时要求 Δ≲0.5 mm，即响应模型(2-4)须解释基座扰动的约九成——本团队在 2 Hz 谐波基座工况下的执行链辨识已验证该量级可达。式(5-2)亦可反向使用：给定精度目标与工作姿态，解出可容忍的契约界 Δ，作为对基座飞控的指标要求。

## 6 实现路线与实验设计

实现分四阶段，全部加装于已验证的 50 Hz 二阶 NMPC 基线（含 Smith 预测器与命令逆变换）之上：P0 以解析基座叠加有色噪声、阵风脉冲与故障注入构成契约仿真器；P1 信任模块以影子模式运行并全量记录 (μψ,b(β),Δ)；P2 将(4-1)(4-2)(4-5)接入控制器；P3 启用退化阶梯；P4 接入可指挥基座后启用(4-6)(4-7)。实验矩阵：扰动谱（低频漂移/2 Hz 谐波/宽带/突变故障）× 方法（忽略扰动、固定 Δ 鲁棒[9]、纯自适应无界、本文三层）× 指标（末端 RMS 与 P95、实测覆盖率对 1−α、降级触发次数、故障恢复时间）。预期结论：固定 Δ 在小扰动时因过保守而无谓降速，纯自适应在故障时超差，三层方法在两端同时占优。

## 参考文献

[1] Fisac J F, Bajcsy A, Herbert S L, et al. Probabilistically safe robot planning with confidence-based human predictions[C]. Robotics: Science and Systems (RSS), 2018.

[2] Fridovich-Keil D, Bajcsy A, Fisac J F, et al. Confidence-aware motion prediction for real-time collision avoidance[J]. The International Journal of Robotics Research, 2020, 39(2-3): 250-265.

[3] Hu H, Isele D, Bae S, Fisac J F. Active uncertainty reduction for safe and efficient interaction planning: a shielding-aware dual control approach[J]. The International Journal of Robotics Research, 2023.

[4] Lindemann L, Cleaveland M, Shim G, Pappas G J. Safe planning in dynamic environments using conformal prediction[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(8): 5116-5123.

[5] Luo R, Zhao S, Kuck J, et al. Sample-efficient safety assurances using conformal prediction[J]. The International Journal of Robotics Research, 2023.

[6] Gibbs I, Candès E. Adaptive conformal inference under distribution shift[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.

[7] Haninger K, Hegeler C, Peternel L. Model predictive impedance control with Gaussian processes for human and environment interaction[C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2022.

[8] Hakobyan A, Yang I. Wasserstein distributionally robust motion control for collision avoidance using conditional value-at-risk[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 38(2): 939-957.

[9] Raković S V, Dai L, Xia Y. Homothetic tube model predictive control for nonlinear systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2023, 68(8): 4554-4569.

[10] Mayne D Q, Seron M M, Raković S V. Robust model predictive control of constrained linear systems with bounded disturbances[J]. Automatica, 2005, 41(2): 219-224.

[11] Chen W-H, Rhodes C, Liu C. Dual control for exploitation and exploration (DCEE) in autonomous search[J]. Automatica, 2021, 133: 109851.

[12] Vahs M, Pek C, Tumova J. Belief control barrier functions for risk-aware control[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(12): 8565-8572.

[13] Brunke L, Greeff M, Hall A W, et al. Safe learning in robotics: from learning-based control to safe reinforcement learning[J]. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 2022, 5: 411-444.

[14] Ollero A, Tognon M, Suarez A, et al. Past, present, and future of aerial robotic manipulators[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 38(1): 626-645.

[15] Zanon M, Gros S. Safe reinforcement learning using robust MPC[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2021, 66(8): 3638-3652.

[16] Cao H, Li Y, Liu C, Zhao S. ESO-based robust and high-precision tracking control for aerial manipulation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2023, 21(2): 2139-2155.

[17] Wang M, Lyu S, Liu Q, et al. Precise end-effector control for an aerial manipulator under composite disturbances: theory and experiments[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2024.